附件2

| 兰泽居住宅小区B区消防整改工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 楼梯口拆除 | 拆除现有楼梯口混凝土楼板，依据整改方案施工；垃圾外运，运距自行考虑 | 7 | 立方米 |
| 2 | 楼梯拆除 | 拆除现有部分楼梯，依据现场情况确定；垃圾外运，运距自行考虑 | 2 | 立方米 |
| 3 | 玻璃房拆除 | 拆除现有玻璃房；垃圾外运，运距自行考虑 | 160 | 平方米 |
| 二、结构工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 地梁砼浇筑、钢筋、模板 | 户外扩建部分开挖至楼板，浇筑C30混凝土地梁，200×400，φ8@100/200（2），2φ18；2φ18。 | 3 | 立方米 |
| 2 | 楼梯砼浇筑、钢筋、模板 | 新浇筑楼梯，#14钢筋双层双向；楼板底层φ14@150；楼板面层φ14@200。 | 18 | 平方米 |
| 3 | 修补防水 | 地梁处国标4mm厚SBS改性沥青防水卷材2层 | 18 | 平米 |
| 4 | 墙体砌筑 | 390×190×190mm陶粒砖砌筑，双面抹灰挂网，底层1：3水泥砂浆；面层1：2.5水泥砂浆；宽4米×长5米×高3米，根据现场情况适当变更长宽比例尺寸。 | 120 | 平方米 |
| 5 | 地面垫层 | 新建出口地面10cm，1：3水泥砂浆素灰垫层 | 50 | 平方米 |
| 三、墙面工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 轻钢龙骨墙面基层 | 轻钢龙骨，中距竖60mm、横1500mm以内 | 212 | 平方米 |
| 2 | 石膏板墙面面层 | 9.5mm纸面石膏板封面 | 424 | 平方米 |
| 3 | 干挂岩棉板保温 | 楼梯间石膏板隔墙内挂厚度100mm，岩棉板保温隔音层 | 212 | 平方米 |
| 4 | 聚苯乙烯板保温 | 新建外出口墙面粘贴厚度100mm，阻燃苯板，苯板钉固定，三胶两网 | 120 | 平方米 |
| 5 | 墙面抹灰（外墙） | 14mm底层+6mm面层水泥砂浆 | 240 | 平方米 |
| 6 | 批刮腻子（室内） | 新建出口及石膏板面层腻子粉两遍打磨平整，接缝处10cm嵌缝石膏及嵌缝带搭接处理 | 664 | 平方米 |
| 7 | 乳胶漆（室内） | 多乐士乳胶漆一底两面 | 424 | 平方米 |
| 8 | 外墙批刮耐水腻子 | 外墙专用耐水腻子 | 120 | 平方米 |
| 9 | 外墙真石漆 | 喷涂仿原建筑颜色真石漆，颜色现场确定 | 120 | 平方米 |
| 四、天棚工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 矿棉板天棚 | 20×40×1.2mm方管骨架焊接加固，下方安装T型烤漆龙骨，泰山三防矿棉板（规格600×600mm） | 48 | 平方米 |
| 五、屋面工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 彩钢夹芯板屋面 | 10cm厚耐火复合板屋面，40×60×2.0mm方管骨架焊接，间距500mm | 52 | 平方米 |
| 六、门窗工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 塑钢窗安装 | 80系1.4mm国标铝材，5mm三玻铝塑铝窗，平开式 | 85 | 平方米 |
| 2 | 钢质防火门安装 | 门框：优质镀锌冷轧钢板，厚度 ≥1.2mm | 180 | 平方米 |
|  |  | 门扇面板：镀锌冷轧钢板，厚度 ≥0.8mm |  |  |
|  |  | 填充材料：防火板（珍珠岩/蛭石）或发泡门芯板，密度 ≥330kg/m³ |  |  |
|  |  | 门扇厚度：≥50mm |  |  |
|  |  | 含整体安装调整及辅材 |  |  |
| 3 | 原防盗门拆除及搬运 | 原有防盗门拆除，更换上述防火门，原有防盗门搬离至库房，运距约1000m | 13 | 樘 |
| 4 | 修补门口 | 1:2水泥砂浆修补破损面，腻子粉批刮罩面 | 70.2 | 米 |
| 七、电气及消防工程 |  |  |  |  |
| （一）火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 自动报警系统调试 | 500点以内火灾报警控制器调试，含探测器、模块、手报、声光警报器等全系统联动调试 | 1 | 项 |
| 2 | 感烟探测器 | 含底座安装、接线、地址编码设置，品牌型号：尼特9101 | 56 | 个 |
| 3 | 感温探测器 | 含底座安装、接线、地址编码设置，品牌型号：尼特9103 | 56 | 个 |
| 4 | 手动报警按钮 | 含电话插孔，壁装，品牌型号：尼特8235 | 26 | 个 |
| 5 | 声光警报器 | 壁装，含接线，品牌型号：尼特9213 | 52 | 个 |
| 6 | 消防报警模块 | 输入/输出模块，含接线箱安装 | 26 | 个 |
| 7 | 消防控制室图形显示装置 | 体化彩色液晶图形显示装置（CRT）1台，含通讯接口及配套软件，用于接收并显示火灾报警、联动反馈等系统信息，型号NT9012 | 1 | 台 |
| 8 | 阻燃双绞线敷设 | 型号为ZR-RVS 2×1.5mm²（铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘绞型连接软线），用于火灾报警及气体灭火系统的信号传输，KBG DN20铁管明装敷设 | 350 | 米 |
| 9 | 电力电缆敷设 | 矿物绝缘或交联聚乙烯绝缘电力电缆，规格为10×6mm²+2×4mm²（10芯6mm²加2芯4mm²，或依设计图纸确认具体型号），用于发电机组输出线缆及配套配电柜进线 | 260 | 米 |
| 10 | 消火栓按钮线包管 | 15mm KBG管明装敷设 | 150 | 米 |
| （二）消防广播及通信系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 广播喇叭及电话插孔调试 | 火灾事故广播系统调试，电话插孔 | 52 | 个 |
| 2 | 消防广播主机机及功放安装 |  | 1 | 台 |
| （三）消防水灭火系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 消火栓系统管路更换 | 更换室内消火栓系统管路维修更换，位置：消防泵房内DN100管12米，地下室DN100管24米，DN70管9米 | 36 | 米 |
| 2 | 喷淋灭火系统维修调试 | 更换上喷淋头32点，喷淋头DN15；更换末端试水压力表1.6兆帕2块 | 32 | 点 |
| 3 | 地库喷淋系统维修调试 | 维修地库自动喷水灭火系统，含更换损坏喷头、管道、报警阀组检修，全系统联动调试，喷淋头规格DN15 | 630 | 点 |
| 4 | 阀门 | DN100闸阀3只；DN70闸阀6只，无拆卸 | 9 | 只 |
| 5 | 消火栓栓头更换 |  | 21 | 个 |
| 6 | 防火封堵 | 防火泥封堵 | 16 | 处 |
| 7 | 消防水带更换 |  | 20 | 条 |
| （四）消防气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火系统安装 | 柜式或管网式七氟丙烷气体灭火装置，配置120L双瓶组（2个120L钢瓶，含七氟丙烷灭火剂、容器阀、虹吸管、安全泄压装置及钢瓶支架）。同时完成启动管路、气体输送管道及喷嘴的安装、压力试验及整体调试；GQQ120/2.5气体灭火，安装部位：柴油发电机室，包含七氟丙烷药剂240L，瓶组内电磁阀，平头阀，泄压口等成套设备 | 1 | 台 |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | 安装、接线 | 2 | 只 |
| 3 | 点型感温火灾探测器（定温/差定温） | 安装、接线 | 2 | 只 |
| 4 | 火灾声光警报器 | 安装、接线 | 1 | 只 |
| 5 | 气体灭火紧急启停按钮（手动/自动转换及紧急启停 | 安装、接线 | 1 | 只 |
| 6 | 气体释放警报灯（放气指示灯） | 安装、接线 | 1 | 只 |
| 7 | 输入/输出模块（用于联动排烟阀、空调等设备） | 安装、接线 | 2 | 只 |
| 8 | 气体灭火控制器 | 壁挂式，含备用电池，可配接上述探测器及执行元件 | 1 | 台 |
| （五）应急照明及疏散指示系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 应急照明系统维修 | 含应急照明灯具、疏散指示灯，备用电源（蓄电池）检测更换，系统联动调试；地下室至一层防火门处加装安全出口，数量34只，增加应急灯34只，维修更换疏散指示盘左指12只，右指17只，应急灯6只；此为更换，需拆除相同数量 | 103 | 个 |
| 2 | 电线 | 2.5mm2BV塑铜线，无拆除 | 1300 | 米 |
| 3 | 配管 | KBG铁管，DN20，无拆除 | 400 | 米 |
| （六）发电机组改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 柴油发电机组排烟管道安装 | 采用DN50规格的无缝钢管（或镀锌焊接钢管），包含管道连接件、固定支架、膨胀节及隔热保温层（A级不燃铝箔玻璃棉）施工，并完成与发电机组排烟口的可靠连接及系统调试 | 35 | 米 |
| 2 | 发电机组配套配电柜 | 柴油发电机组输出用配电柜，内含框架断路器、转换开关、电流电压监测仪表及保护器件，完成柜体安装、内部接线及与发电机组的联调，GEQ125W壁挂发电机室配电箱一台，四进四出。 | 1 | 台 |
| 3 | 排烟防火阀安装 | 更换280℃熔断的排烟防火阀，包含阀门本体安装、法兰连接、执行器接线及联动测试，规格1200*300，数量2只，更换排烟阀执行机构数量6只，型号：DL-VIII-6P | 8 | 个 |
| （七）防火卷帘门系统调试维修 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 卷帘门控制系统检查 | 对整套卷帘门控制系统进行检查、调试及故障修复，维修完成后确保卷帘门远程/就地控制、联动降落及限位保护功能正常 | 1 | 项 |
| 2 | 手动控制按钮盒 | 更换卷帘门手动控制按钮盒（手控盒） | 6 | 个 |
| 3 | 卷帘门控制箱 | 更换卷帘门控制箱（含控制器及电源），捷信FJK-JS01 | 2 | 台 |
| 4 | 调试检修卷帘门 | 调试检修卷帘门数量3樘 | 3 | 樘 |
| 5 | 帘布修复 | 维修损坏卷帘门帘布，材质为无机纤维复合布 | 2 | 平方米 |
| 6 | 维修卷帘门电机 | 卷帘门电机检测、维修 | 3 | 台 |
| 7 | 卷帘门安装 | 7*3.5m，材质为无机纤维复合布 | 24.5 | 平方米 |
| 8 | 卷帘门电动装置 |  | 1 | 套 |
| 9 | 卷帘门控制箱 |  | 1 | 台 |
| 九、脚手架及措施项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 外脚手架 | 15m以内双排钢管脚手架，含安全网、脚手板 | 120 | 平方米 |
| 2 | 消防检测及验收费 | 消防设备及系统第三方检测费用及验收费 | 1 | 项 |